Руководство по внедрению схемы аккредитации медицинских лабораторий

Дата выпуска:	31 июля 2026

Дата внедрения:	04 августа 2026

Версия №:	1.0

Global ACI-TECH-1-006 (G)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения дополнительной информации по настоящему документу или другим документам Global Accreditation Cooperation Incorporated (Global ACI), обращайтесь в Секретариат Global ACI.

Электронная почта: secretariat@global-aci.org

Телефон: +1 (571) 569-2614

© Авторское право 2026

Global ACI разрешает воспроизведение своих публикаций или их частей организациям, желающим использовать такие материалы в целях, связанных с образованием, стандартизацией, аккредитацией или иными целями, относящимися к сфере компетенции или деятельности Global ACI.

В документе, содержащем воспроизведённый материал, должно быть приведено заявление с указанием вклада Global ACI в данный документ.

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение	4

  - Преамбула	4

  - Цель	4

  - Область	4

- Медицинские лаборатории и ISO 15189	4

- Уникальные элементы ISO 15189	5

- Разработка и сопровождение схемы аккредитации	5

  - Общие положения	5

  - План разработки	5

  - Оценка и сопровождение схемы аккредитации	6

- Факторы, которые следует учитывать органам по аккредитации при внедрении схемы аккредитации для медицинских лабораторий с использованием ISO 15189	6

  - Государственное регулирование и профессиональное управление	6

  - Услуги медицинских лабораторий	7

  - Система менеджмента	7

  - Экспертиза вспомогательными лабораториями	7

  - Персонал (Штат)	8

  - Размещения, условия окружающей среды и осбуждение	8

  - Лабораторное оборудование, реагенты и расходные материалы	8

  - Процессы перед проведением исследования	9

  - Процессы исследования и обеспечение качества	9

  - Процессы после проведения исследования и отчетность по результатам	10

  - Управление рисками	10

  - Этика	10

  - Управление информацией лаборатории	11

- Команды оценки	11

- Область аккредитации	11

- Ссылки	11

- Таблица регистрации изменений	12

- Введение

  - Преамбула

Настоящий документ разработан на основе документа ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation — Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий) ILAC-G26:11/2018 «Руководство по внедрению схемы аккредитации медицинских лабораторий».

В связи с передачей функций ILAC организации Global Accreditation Cooperation Incorporated (Global ACI) текст документа был отформатирован в соответствии с требованиями Global ACI без внесения каких-либо существенных изменений в его содержание.

  - Цель

    - ISO 15189 Медицинские лаборатории. Требования к качеству и компетентности - это стандарт, который содержит требования, необходимые медицинским лабораториям для демонстрации своей компетентности в предоставлении надежных услуг.

    - Сфера применения стандарта ISO 15189 гласит, что стандарт предназначен для «использования медицинскими лабораториями при разработке их систем менеджмента качеством и оценки их собственной компетентности, а также для использования органами по аккредитации при подтверждении или признании компетентности медицинских лабораторий». Во введении говорится: «Если лаборатория стремится получить аккредитацию, она должна выбрать орган по аккредитации, который работает в соответствии с международными стандартами и учитывает конкретные требования медицинских лабораторий». Таким образом, лаборатории, отвечающие управленческим и техническим требованиям, могут быть признаны органами по аккредитации, подписавшими соглашение Global ACI. Клинический персонал, отвечающий за уход за пациентами, может быть уверен, что медицинские лаборатории, аккредитованные в соответствии с ISO 15189, способны предоставить своевременные и надежные результаты обследования.

    - Это практическое руководство для органов по аккредитации, внедряющих схему медицинской аккредитации с использованием ISO 15189. В нем определяются ключевые аспекты стандарта, выделяются его уникальные элементы и даются рекомендации по разработке и внедрению схемы аккредитации, основанной на ISO 15189.

  - Область

Настоящий документ применяется ко всем органам по аккредитации, внедряющим схему аккредитации медицинских лабораторий в соответствии с ISO 15189.

- Медицинские лаборатории и ISO 15189

  - Услуги медицинских лабораторий имеют важное значение для ухода за пациентами в профилактике, диагностике и оценке здоровья людей. Услуги медицинских лабораторий включают в себя направление на анализы, подготовку пациентов, идентификацию пациентов, взятие образцов, транспортировку, хранение, обработку и исследование клинических образцов, а также последующую валидацию результатов, интерпретацию, отчетность и рекомендации, в дополнение к соображениям безопасности и этики в работе медицинской лаборатории. Услуги медицинских лабораторий должны, таким образом, удовлетворять потребности всех пациентов, других клиентов и медицинского персонала, ответственного за обслуживание пациентов.

  - ISO 15189 содержит элементы, необходимые медицинским лабораториям для демонстрации качества и компетентности их услуг, а также для последовательного предоставления технически обоснованных результатов испытаний.

- Уникальные элементы ISO 15189

  - ISO 15189 основан на ISO/IEC 17025 и ISO 9001 и обеспечивает требования к компетентности и качеству, которые характерны для медицинских лабораторий. Он касается компетенции персонала, участвующего в уходе за пациентами, и медицинских лабораторных исследований, а также включает в себя требования, касающиеся обслуживания физического объекта, управления оборудованием, реагентами и расходными материалами, преаналитических процессов, процессов экспертизы, обеспечения качества, постаналитических процессов и отчетности о результатах.

  - Технические требования представляют собой комплексный набор элементов, необходимых для последовательного предоставления достоверных результатов испытаний.

  - Требования к системе менеджмента в разделе 4 написаны на языке, относящемся к работе медицинской лаборатории, и соответствуют принципам ISO 9001, Системы менеджмента качества – Требования, и соответствуют его требованиям.

  - Таким образом, аккредитация по ISO 15189 демонстрирует, что медицинские лаборатории соответствуют комплексным управленческим и техническим требованиям, которые гарантируют их компетентность для обеспечения своевременных, точных и достоверных результатов.

- Разработка и сопровождение схемы аккредитации

  - Общие положения

Органы по аккредитации, желающие разработать схемы для оценки соответствия медицинской лаборатории ISO 15189, должны изучить и проанализировать потенциальный рынок, а также существование других установленных схем, прежде чем разрабатывать свои собственные схемы. Национальное законодательство также должно быть принято во внимание.

  - План разработки

Органы по аккредитации должны планировать поставку схем ISO 15189 и целевых рынков на основе содержания предыдущих исследований. План разработки должен учитывать:

- политику аккредитации,

- вопросы разработки (см. примечание 1),

- задачи разработки (см. примечание 2),

- график разработки, а также

- предлагаемую структуру и распределение ролей.

Примечание 1: вопросы разработки могут включать более широкие темы, требующие консультации с регулирующими органами, образовательными учреждениями и профессиональными ассоциациями.

Примечание 2: задачи разработки включают в себя:

- значения схемы и процессы аккредитации

- критерии, формы, процедуры и руководство для лабораторий-заявителей

- местные правила

- учет или база данных

- критерии компетентности персонала, необходимого для оценочной деятельности

- руководство по схеме и информационные документы, необходимые для лабораторий и оценщиков

- организация и состав членов комитета по утверждению, консультативных и технических комитетов, а также

- другие элементы разработки, необходимые для соответствующей схемы аккредитации (см. ISO/IEC17011).

  - Верификация и сопровождение схемы аккредитации

Органы по аккредитации должны разработать и провести оценку вновь внедренной схемы, что должно произойти в самое ближайшее время после внедрения. Это потребует установки целей производительности, критериев оценки и, возможно, сбора исходных данных. Оценка должна учитывать адекватность процессов, критериев аккредитации, процедур, руководства и адекватность других соответствующих документов. По результатам оценки органы по аккредитации должны внести необходимые изменения в свои схемы.

- Факторы, которые следует учитывать органам по аккредитации при внедрении схемы аккредитации медицинских лабораторий с использованием ISO 15189

  - Государственное регулирование и профессиональное управление

Органы по аккредитации должны понимать общую структуру, в которой предоставляются медицинские услуги в соответствующей стране, чтобы предлагать вспомогательные услуги по аккредитации для медицинских лабораторий. Правительство и другие регулирующие органы могут пожелать уполномочить аккредитацию медицинских лабораторий, и органы по аккредитации должны предоставить этим органам достаточную информацию, чтобы обосновать дополнительную стоимость схемы аккредитации ISO 15189.

Органы по аккредитации должны исследовать и пытаться понять профессиональную/законодательную структуру, в рамках которой предоставляются медицинские услуги, чтобы определить наиболее подходящую структуру для предоставления аккредитации медицинских лабораторий для страны.

Некоторая форма профессионального анализа качества медицинских услуг может уже существовать, которую органы по аккредитации должны учитывать при разработке схемы аккредитации медицинских лабораторий. Могут возникнуть проблемы в убеждении влиятельных медицинских и государственных органов в ценности аккредитации. Перед разработкой схемы аккредитации медицинской лаборатории необходимо изучить и понять следующие области:

- Заинтересованные стороны и органы с особыми интересами, с которыми, возможно, потребуется проконсультироваться при разработке схемы аккредитации. Эффективное взаимодействие с этими органами может облегчить принятие/одобрение схемы аккредитации.

- 	Существующие государственные нормативы должны быть включены в требования к аккредитации медицинских лабораторий. Гармонизация целей аккредитации с целями регулирующего органа поможет разрешить любые противоречия между ранее существовавшими нормативными актами и требованиями ISO 15189.

  - Услуги медицинских лабораторий

Медицинские лаборатории проводят анализы для биологического, микробиологического, иммунологического, химического, иммуногематологического, гематологического, биофизического, цитологического, патологического или другого исследования материалов, полученных из организма человека, и/или непосредственный анализ на теле человека, с целью предоставления информации для диагностики, профилактического лечения и/или мониторинга заболеваний (или оценки здоровья) людей. Эти исследования также включают процедуры определения, измерения или иного описания наличия или отсутствия различных веществ или микроорганизмов.

Кроме того, стандарт ISO 15189 также предназначен для использования в других дисциплинах, таких как клиническая физиология, медицинская визуализация и медицинская физика, которые также могут найти его полезным и целесообразным.

Медицинские лаборатории также предоставят консультативную услугу, охватывающую все аспекты лабораторного исследования, включая интерпретацию результатов и консультации по дальнейшим соответствующим исследованиям.

Медицинские лаборатории могут быть самостоятельными учреждениями или частью более крупной организации, такой как больница или клиника. Должна быть установлена беспристрастность. Руководство и персонал должны быть свободны от любого коммерческого, финансового или другого давления, которое может повлиять на технические решения. Следует избегать потенциальных конфликтов интересов из-за финансовых договоренностей или соглашений о рекомендации.

Учреждения, которые только забирают или готовят образцы, связанные с медицинской лабораторией или сетью медицинских лабораторий, могут быть рассмотрены, если они включены в систему менеджмента субъекта, подлежащего аккредитации.

  - Система менеджмента

Органы по аккредитации могут информировать медицинские лаборатории о целях, преимуществах и элементах системы менеджмента. Акцент должен быть сделан на постоянное улучшение и управление рисками. Общее руководство по содержанию руководства по качеству, роли менеджера/координатора по качеству, внутреннего аудита и анализа со стороны руководства может быть необходимо для подготовки лабораторий к успешному выполнению требований к менеджменту ISO 15189.

  - Экспертиза вспомогательной лабораторией

Медицинские лаборатории с ограниченным предложением исследований могут обратиться к другим лабораториям за помощью в проведении всех требуемых исследований полученных образцов. ISO 15189 определяет соответствующие требования для вспомогательных лабораторий и консультантов. Согласно определению в ISO 15189, вспомогательная лаборатория - это внешняя лаборатория, в которую образец передается для исследования.

Это включает внешнюю лабораторию, в которую передается образец для дополнительной или подтверждающей процедуры исследования и отчета; а также внешняя организация, которая выполняет работу по субподряду, будь то по непредвиденным причинам (например, рабочая нагрузка, необходимость в дополнительной экспертизе или временная нетрудоспособность) или на постоянной основе (например, посредством постоянных субподрядов, агентских или франчайзинговых соглашений).

Медицинские лаборатории могут претендовать на аккредитацию только для тех исследований, которые они проводили самостоятельно, а не для исследований, переданных в другие лаборатории.

  - Персонал (Штат)

Органы по аккредитации должны быть знакомы с профессиональной квалификацией и, в соответствующих случаях, с другими указанными требованиями, включая местные юридически обязательные правила для персонала, участвующего в предоставлении услуг медицинских лабораторий.

Органы по аккредитации должны понимать существующую связь между лабораторными исследованиями и полномочиями/ответственностью врача в медицинской практике. Медицинские лаборатории должны быть достаточно независимыми, чтобы никто за пределами лаборатории не мог изменить результаты исследования.

Во многих странах существуют схемы квалификации для сотрудников/ лаборантов/техников.

Могут быть установлены общие образовательные требования, и определены требования для поступления на работу. Органы по аккредитации должны быть осведомлены о существующих схемах квалификации и о том, что таким лабораторным специалистам может потребоваться дополнительная подготовка по системам менеджмента для полной реализации требований ISO 15189.

Медицинские лаборатории могут быть укомплектованы персоналом 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Органы по аккредитации должны рассмотреть вопрос о том, может ли лаборатория обеспечить достаточное непрерывное обучение и профессиональное развитие для работы по вечерам или по ночам.

Органы по аккредитации, возможно, должны рассмотреть вопрос о том, чтобы договориться о наблюдении за исследованиями в вечерние часы или ночью, когда определенное исследование проводится только в эти смены.

Все виды оценки компетентности, в том числе и для профессионального суждения, должны быть разработаны как конкретные и соответствующие цели.

  - Размещение, условия окружающей среды и соображения

Национальные, региональные и местные органы власти могут устанавливать правила, предписывающие строительные нормы и другие вопросы безопасности, такие как опасность от пожара, электричества, химических веществ, биологическая опасность, должны соблюдаться условия для клинической лаборатории, выделенное пространство, температура, влажность и т. д. Эти требования должны соблюдаться. Международные и национальные органы стандартизации являются источниками полезной информации.

  - Лабораторное оборудование, реагенты и расходные материалы

В учреждениях с медицинскими лабораториями закупка и контроль оборудования, реагентов и расходных материалов может контролироваться менеджером по материалам или инженерным персоналом, но органы по аккредитации должны изучить эту практику для обеспечения соответствия ISO 15189.

Закупка оборудования и расходных материалов может осуществляться другими учреждениями за пределами лаборатории. Лаборатории должны быть в состоянии продемонстрировать свое участие, оценить процесс закупки и то, что соответствующие материалы приобретены.

Орган по аккредитации должен знать о национальных и местных нормативных актах, касающихся закупок оборудования, реагентов и расходных материалов.

Медицинские лаборатории часто имеют резервное или дублирующее оборудование. Когда лаборатории используют различное оборудование или методы исследования, необходимо обеспечить сопоставимость этих различных систем исследования.

Медицинские лаборатории несут ответственность за проверку того, что заявленные производителями требования удовлетворены, и что услуги калибровки, предоставляемые производителями, отвечают потребностям. Пригодность к предполагаемому использованию также должна быть обеспечена.

The accreditation body should confirm that adverse incidents and accidents that could be attributed directly to specific equipment be investigated and reported to the manufacturer and appropriate authorities, as required.

The traceability of measurements is a fundamental part of accreditation and accreditation bodies should provide guidance to laboratories on traceability and measurement uncertainty taking into consideration Global ACI-ACC-002 Policy on Metrological Traceability of Measurement Results. In biological sample examination, traceability may be more difficult to establish (e.g. due to the lack of available international reference materials) and accreditation bodies should be aware of any special challenges encountered by medical laboratories in assuring the quality of examination results.

  - Pre-Examination Processes

Medical laboratories need to ensure that collection instructions and collection manuals are available to all personnel collecting samples for the laboratory. In case the laboratory is directly responsible for the collection of samples, accreditation bodies need to assess specimen collection, specimen storage after collection and transport as well the specimen reception has fulfilled the criteria established by the laboratory.

In cases where samples are not collected by the medical laboratory staff, laboratories are still responsible for ensuring that samples received are not compromised.

Personnel records including training and qualifications should be reviewed and collection techniques by the laboratory’s own staff should be witnessed.

Wherever the collection work is performed, the collection sites should be evaluated when accrediting medical laboratories and all the typical collection sites should be covered during the whole accreditation cycle.

  - Examination Processes and Quality Assurance

Laboratories shall validate examination procedures when using non-standard methods, laboratory designed or developed methods, standard methods used outside their intended scope and validated methods subsequently modified.

Validated examination procedures used without modification shall be subject to independent verification by the laboratory before being introduced into routine use.

Accreditation bodies need to understand the methodology, instrumentation and quality assurance/control involved in producing timely, accurate and reliable test results.

Familiarity with national and local generally accepted principles of good practice can be useful in successfully implementing an ISO 15189 accreditation scheme.

Medical laboratories shall participate in PT activities as specified in Global ACI-TECH-1-008 Policy for Participation in Proficiency Testing Activities. Whenever interlaboratory comparison is not available or possible, the laboratory shall develop other approaches and provide objective evidence for determining the acceptability of examination results.

To ensure quality of results, medical laboratories shall document a designed quality control procedures to verify the attainment of the intended quality of results.

Where medical laboratories conduct point-of-care testing (POCT) activities, requirements of ISO 22870 Point-of-care testing (POCT) should be applied if those activities are not under the direct responsibility of the laboratory.

  - Post-Examination Processes and Reporting of Results

It is important for accreditation bodies to understand the reporting processes and clinical consultation practices, the use of referral laboratories and consulting services, who can order/receive results of examinations, and the impact of testing on clinical management of patient care. Other factors to consider are safe disposal of biological samples and contaminated materials, in accordance with local regulations or recommendations for waste management.

  - Risk Management

Risk management is the identification, assessment, and prioritisation of risks followed by coordinated and economical application of resources to minimise, monitor, and control the probability and/or impact of unfortunate events or to maximise the realisation of opportunities.

The accreditation body should confirm the laboratory evaluates the impact of work processes and potential failures on examination results as they affect patient safety, personnel safety and process effectiveness, and confirm the laboratory modifies processes to reduce or eliminate the identified risks and document decisions and actions taken.

  - Ethics

ISO 15189 addresses “Ethics in laboratory medicine”. For accreditation bodies not familiar with laboratory medicine, an insight into ethical considerations in the practice of laboratory medicine is needed. Some examples: the impact of results being sent directly to the patient without a clinician interpretation; the use of social media or web-based communication by medical laboratory professionals and patients with sharing of images.

Relevant provisions in national legislation need to be also taken into consideration.

The accreditation body should confirm the laboratory has access to the data and information needed to provide a service which meets the needs and requirements of the user.

The accreditation body needs to confirm the laboratory has a documented procedure and that it has been effectively implemented, to ensure that the confidentiality of patient information is maintained at all times.

  - Laboratory Information Management

Laboratory information system (LIS) is a class of hardware and software that receive, process, and store information generated by medical laboratory processes. These systems often must interface with instruments and other information systems such as hospital information systems (HIS). A LIS is a highly configurable application which is customised to facilitate a wide variety of laboratory workflow models.

Notes:

Information system includes the management of data and information contained in both computer and non-computerised systems. Some of the requirements may be more applicable to computer systems than to non-computerised systems.

Computerised systems can include those integral to the functioning of laboratory equipment and stand-alone systems using generic software, such as word processing, spreadsheet and database applications that generate, collate, report and archive patient information and reports.

- ASSESSMENT TEAMS

  - To ensure that conformity to each clause of ISO 15189 is assessed, accreditation bodies should ensure that there is sufficient expertise on each assessment team. This includes experts in quality management systems, management of laboratory operations, and technical expertise in each discipline of practice to be included in the scope of accreditation, e.g. biochemistry, medical genetics, haematology, blood transfusion, immunology, etc.

  - In particular, the assessment team should have an understanding sufficient to make reliable assessments of the competence of the laboratory to operate within its scope of accreditation.

- SCOPE OF ACCREDITATION

  - As with any accreditation model, accreditation bodies need to determine the method for describing the scope of accreditation. For medical laboratories, this includes decisions regarding the discipline of practice, sample type and techniques employed.

  - Accredited laboratories may apply for flexible scope of accreditation which allow laboratories to modify their own laboratory-developed methods or to use updated versions of standard methods and standards they are accredited for and to introduce similar new methods without having to report to the accreditation body in advance, provided that these modifications and updated versions or new methods do not incorporate new measurement principles that are not covered by the original scope of accreditation.

  - For details, refer to Global ACI-ACC-001 Scopes of Accreditation for Testing Laboratories, Calibration Laboratories, Medical Testing Laboratories, Proficiency Testing Providers, and Reference Material Producers.

- REFERENCES

For dated references only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including amendments) applies.

- ISO/IEC 17043 Conformity assessment - General requirements for proficiency testing

- ISO/IEC 17025 - General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

- ISO 9000 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary

- ISO 9001 Quality management systems - Requirements

- ISO 15189:2012 Medical laboratories - Requirements for quality and competence

- Global ACI-TECH-1-008 - Policy for Participation in Proficiency Testing Activities

- Global ACI-ACC-002 - Policy on Metrological Traceability of Measurement Results

- Global ACI-ACC-001 - Scopes of Accreditation for Testing Laboratories, Calibration Laboratories, Medical Testing Laboratories, Proficiency Testing Providers, and Reference Material Producers.

- CLSI AUTO 10-A - Auto-verification of Clinical Laboratory Test Results; Approved Guideline

- ISO/IEC 17011 - Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies

- ISO 22870:2016 - Point of care testing (POCT) - Requirements for quality and competence

- AMENDMENT TABLE

| Section | Previous Version | Summary Of Changes |
| --- | --- | --- |
| All | ILAC_G26_11_2018 | Initial issue of Global Accreditation Cooperation Incorporated document |